Инструкционная  карта
    "Двойной шов"

Двойной шов применяют при соединении отдельных частей изделия из шелковых прозрачных тканей и тонких хлопчатобумажных материалов, а также некоторых видов постельного белья (пододеяльников, наволочек).
                              Технология выполнения:
1. Сложить детали изнаночными сторонами внутрь, сметать и стачать на расстоянии 8 мм от среза.
2. Приутюжить, срезать припуски до ширины 4 мм (рис. 32), разутюжить припуски швов.
3.  Вывернуть, сметать, располагая шов на сгибе. Проложить машинную строчку на расстоянии 7 мм от сгиба (рис. 33). Приутюжить.
4.   Развернуть детали и заутюжить шов на одну сторону.

Инструкционная  карта
                               "Запошивочный шов"

Инструменты и приспособления: два лоскута ткани 10x10 см, ножницы, нитки, швейная машина, гладильная доска, проутюжильник, электрический утюг.
                                            Ход работы
1.    Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней

детали на 0,5-0,8 см.
2.    Стачать на расстоянии 0,5см от среза.
3.    Расправить шов, отогнув припуски на  шов в сторону верхней детали.

4.    Подогнуть срез нижней детали.
5.     Настрочить на расстоянии 0,1- 0,2 см от сгиба,
6.     Отутюжить шов.

Инструкционная  карта
                               "Обтачной шов, применяемый для обработки

пояса и бретели фартука»"

| 1. Детали пояса и бретель сложить пополам лицевой стороной внутрь, сметать и стачать на 1 см от срезов |  |
| --- | --- |
| 2. Срезать излишки ткани в углах пояса |  |
| 3. Вывернуть детали на лицевую сторону, выметать вдоль шва |  |
| 4. Обтачать детали (проложить машинную строчку) на 2-3 мм от вывернутого шва |  |